УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2023 г. на РИОСВ – Пловдив и Заповед № РД-268/13.09.2024 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 26.09.2024 год.

Обект - „Предприятие за преработка и консервиране на череши”

Местонахождение в с. Радиново, община Марица, област Пловдив,

Собственост: „АГРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти на околната среда:

•	Води /отпадъчни/

•	Отпадъци

•	Опасни химични вещества и смеси

II. Проверени инсталации:

Пречиствателна станция за производствени и битово-фекални отпадъчни води, места и съдове за съхранение на опасни химични вещества и смеси и отпадъци, котелна инсталаация.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

- По химични вещества и смеси.

За нуждите на производствената дейност се използват химични вещества и смеси. При проверката са представени:

- инвентаризационен списък на всички химични вещества и смеси, използвани в обекта;

- заповеди за отговорни лица за безопасното съхранение на опасни химични вещества и смеси;

- инструкции за работа и съхранение на химични вещества;

- оценка за безопасността на съхранение на химични вещества и смеси;

- информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на наличните в обекта химични вещества и смеси.

При проверката на складовете се констатира, че същите отговарят на изискванията за съхранение, а именно: - самостоятелни са, с контролиран достъп и без връзка с канализационната мрежа на площадката.

2. По компонент „Води“.

От дейността на дружеството се формират битово - фекални и производствени отпадъчни води, за пречистването, на които е изградено и работи локално пречиствателно съоръжение за биологично пречистване.

Дружеството притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и провежда мониторинг, съгласно плана в разрешителното. Протоколи от извършени изследвания се представят пред РИОСВ-Пловдив, не е констатирано превишаване на индивидуалните емисионни норми. Пунктовете за собствен мониторинг са обозначен, осигурен е безопасен достъп за взимане на проби за анализ. Представен е доклад за изпълнение на условията в РЗ за 2023 г. и платежен документ за платена такса за заустване за 2023 г.

3. По фактор „Отпадъци“

За формираните от дейността отпадъци, дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ - Пловдив, чрез електронната система за отпадъци „НИСО“, работни листове за класификация на отпадъците съгласно Наредба №2/2014г. с посл. изм. и доп.

За оползотворяване на отпадъци дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

За Събиране и транспортиране на отпадъци дружеството притежава Регистрационен документ, издаден от Директора на РИОВ Пловдив през 2009 г.

Дружеството е осигурило места и съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на отпадъците съгласно техният вид, състав и свойства.

Отчетността съгласно Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри се води редовно в системата НИСО.

В срок е изпратен Годишен отчет по приложение 9 за дейностите по управление на отпадъците за 2023 год. в НИСО.

За предаването на формираните от дейността отпадъци са представени необходимите договори.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

При проверката не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол.

Не са констатирани несъответствия със законодателството по опазване на околната среда и водите.