УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-120/20.04.2026г. на Директора на РИОСВ-Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 21.04.2026г.

Обект – „Предприятие за месни продукти и заготовки „Еливекс“

с местонахождение: находящ се в УПИ XXIV, XXVII по плана на град Съединение, Община Съединение, област Пловдив,

собственост/наемател: на „АЛАДИН ФУУДС“ ООД .

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух и води /отпадъчни/ в обхвата на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (обн., ДВ, бр.45/1996 г., с посл. изм. и доп.), Закона за водите /ЗВ/ (обн., ДВ, бр.67/1999 г., с посл. изм. и доп.).

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- хладилно и климатично оборудване;

- външни дъждосъбирателни шахти, пречиствателно съоръжение и пункт за мониторинг;

- документация.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

- Основна дейност на „АЛАДИН ФУУДС“ ООД, извършвана в обект  Предприятие за месни продукти и заготовки „Еливекс“ с местонахождение УПИ XXIV, XXVII по плана на град Съединение, община Съединение, област Пловдив е производство на заготовки от пилешко месо – обезкостяване, оформяне на шишове за дюнери, замразяване и съхранение.

- По компонент „води“

Дружеството „АЛАДИН ФУУДС“ ООД притежава разрешително за заустване в повърхностен воден обект – река Потока, която е част от водно тяло с код BG3MA500R128, „Река Потока от град Съединение до устие“, издадено от БД-ИБР Пловдив с № 33740233 / 05.11.2019 год., последно продължено и изменено с Решение № РР-4496/16.03.2022г. Валидността на разрешителното за заустване е 29.08.2027 год.

В производствения обект се формират производствени отпадъчни води от цеховете за първична обработка, миячни отделения, температурно замърсени води и битово-фекални отпадъчни води от персонала. За пречистване на смесен поток отпадъчни води, има изградено локално пречиствателно съоръжение с биологично стъпало. Има два резервоара за събиране на мазнини и утайки от пречиствателното съоръжение, които се предават въз основа на Договор на ПСОВ Пловдив и кантарни бележки, находящи се на обекта.

На 09.04. 2026 год. е извършена пълна профилактика на биологичното стъпало, проверка на потопеното технологично оборудване, контрол на измервателните средства и подпомагане на процеса по възстановяване на биологичния процес  на ЛПСОВ. В момента на проверката станцията работи на автоматичен режим. Внесена е активна биомаса за рестартиране на биологичното стъпало. Приложен е протокол от фирмата, извършила профилактиката.

При настоящата проверка е взета една проба от пункта за мониторинг № 1 от експерт РЛ-Пловдив в присъствие на представител на дружеството. До пункт № 2 няма достъп.

Трайно е сигнализиран пункта за собствен мониторинг и е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него;

- Съгласно условията в разрешителното , е осигурено пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория;

- Експлоатацията на канализационната мрежа в обекта и съоръженията към нея се извършва така, че се опазва чистотата на водоприемника, в съответствие на изискванията на разрешителното за заустване;

- Заведен е Дневник за технологична експлоатация, в който ежемесечно да се вписват отчети за заустените отпадъчни водни количества;

- Има монтирано измервателно устройство за измерване на количества заустени отпадъчни води, въз основа на което се заплаща такса заустени отпадъчни води в БД-ИБР-Пловдив;

- Представен е Доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите за 2025 година.

- Компонент „Атмосферен въздух“:

За съхранение и при обработката на птиче месо в обекта се експлоатира хладилно и климатично оборудване – 22 бр. системи, работещи с хладилен агент R-404А, в количества над 5 тона СО2 еквивалент във всяка система, попадащи в обхвата на контрол по Наредба №1/2017 г. и Регламент (ЕС) №2024/573 за флуорсъдържащите парникови газове и 1 бр. колонен климатик, работещ с хладилен агент R-22, попадащ в обхвата на контрол по Регламент (ЕС) №2024/590 за озоноразрушаващите вещества.  Оборудването е етикетирано съобразно действащото законодателство. Представиха се досиета на системите, които се водят редовно с последен запис от извършени проверки за течове на 15.01.2026 г. от сертифицирано от ББКМ лице /Сертификат № 73 от 17.03.2026 г./. Спазва се периодиката за извършване на проверки за течове, съгласно изискванията, посочени в чл.5, параграф 6 на Регламент (ЕС) №2024/573. Видно от записите в досиетата на системите, не е извършвано допълване с фреон. Съгласно справка, извършена  в ИС ФПГ дружеството „АЛАДИН ФУУДС“ ООД в качеството на оператор на оборудване, работещо с ФПГ и ОРВ е подало годишен отчет за 2025 г. в срока до 31.03.2026 г. Отчетът е със статус „Валиден“. Наличното в обекта хладилно и климатично оборудване съответства на описаното в годишния отчет. За термична обработка на птичето месо /опушване/ се експлоатира електрическа пароварилна камера  с локална аспирация. В обекта не се извършват дейности с употреба на вещества и смеси, съдържащи в състава си летливи органични съединения.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол:

Дейността на обекта съответства с изискванията на екологичното законодателство по проверените компоненти и фактори на околната среда.