УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 15.06.2026 г. е извършена комплексна проверка в обект „Леярна за черни метали“ с оператор „БАМЕКС МЕТАЛ БГ“ ЕООД, разположено в гр. Пловдив, бул. „Асеновградско шосе“ №2

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда(ЗООС), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Дейността на територията на обекта е свързана с производство на едрогабаритни компоненти за селскостопанска техника по заявки от клиенти:

На територията на дружеството се посетиха следните инсталации:

- Сектор топилен;

- Сектор разливно поле;

- Автоматична линия за вакуума формовка;

- Участък почистване на отливки;

- Участък механична обработка и боядисване;

- Документи, които оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух“

Основната дейност на дружеството е свързана с производство на едрогабаритни компоненти за селскостопанска техника по заявки от клиенти.

В сектор топилен е разположена нова индукционна пещ с Дуал Трак с две гнезда. Същата е в работен режим към момента на проверката като работи гнездото за топене, гнездото за подгряване не е в работен режим. Пещта е технологично конструирана в работен режим да бъде само едното гнездо – двете гнезда не могат да функционират едновременно. Емисиите от двете гнезда на пещта се улавят от локални аспирации върху всяко гнездо, като емисиите от двете аспирации се изпускат организирано през изпускащо устройство /ИУ/ №К5. Същото е оборудвано с точка за вземане на проби, разположението и размера, на което е утвърдено от РИОСВ-Пловдив. В същия сектор топилен се намират старите пещи, които към момента на проверката са пломбирани с пломба МОСВ  и са ненарушена цялост.

В сектор разливно поле се извършва същинското леене на чугун в предварително подготвени форми с пясък оформени под вакуум – линия за вакуумна формовка с ИУ К1 след пречистване. В участъка се извършва нанасяне на покритие върху дървените форми и емисиите се изпускат организирано през ИУ №К2 без пречистване. Следва разливане на метал във вече вакуумно формованите дървени форми. Емисиите от разливането се отвеждат организирано посредством ИУ №К3.

В участък почистване на отливки се извършва механично почистване на отливки посредством ъглошлайв и дробометни машини, емисиите от които се изпускат през ИУ №К4.

В участък боядисване се намира 1бр. стара камера за нанасяне на покритие /боядисване/, която не е ефективна и същото помещение са монтирани 10 бр. нови камери за боядисване, оборудвани с филтри и собствени изпускащи устройства. ИУ към камерите не са оборудвани с точки за вземане на проби.

Във връзка с инсталацията за нанасяне на покритие /камера за боядисване/ дружеството притежава Удостоверение за регистрация на инсталация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух № 4/25.11.2013 г. издадено от директора на РИОСВ-Пловдив.

На територията на обекта няма горивни източници на емисии в атмосферния въздух. Не се експлоатира, но е налично оборудване работещо с флуорсъдържащи парникови газове.

- Фактор „Химични вещества и смеси и управление на риска“

За извършване на основната си дейност на обекта се използват опасни химични вещества, включено опасни – метанол, кислород, бои, лакове и други, за които дружеството представя – инвентаризационен списък; заповед за отговорни лица по чл.4, т.7 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси; информационни листове за безопасност, изготвени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията за изменение на приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH);  инструкции за работа и съхранение с ОХВС, програма за обучение на персонала. Дружеството е изготвило и представя доклад за извършена класификация по чл.103, ал.2 от ЗООС, съгласно който не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, количествата на ОХВ са в минимални количества. В производствено помещение за „вакуумна формовка“ са обособени два съседни склада за съхранение на ОХВС, същите са с ограничен достъп. В производствено помещение, в което се извършва боядисване на отделните детайли е обособен още едно самостоятелно помещение за съхранение на бои. Операторът е изготвил и представя Оценка за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, в кота не са включени всички химични вещества, налични на обекта. Разгледани подробно са ИЛБ – метанол и кислород. Дружеството не извършва внос на химични вещества и смеси от страни извън ЕС, дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ по смисъла на Регламент REACH.

- Фактор „Отпадъци“

Основната дейност на дружеството е производство на отливки от черни метали, използвани за противотежести  в производството на мотокари и трактори. Производствената дейност се извършва в пет основни цеха. За извършване на дейност по третиране с код R4, R12 и R13 на отпадъци от черни метали, за което дружеството притежава издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив решение за дейности с отпадъци. За генерираните от дейността отпадъци дружеството притежава утвърдени работни листове, съгласно изискванията на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. Отчетността се води в електронната система НИСО, съгласно приложенията на Наредба №1/2014г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейности по отпадъци, както реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014г., с посл. изм. и доп.) с последен запис в приложение №4 от 04.06.2026г.  В тази връзка се представиха последните договор за доставка от 29.05.2026г. за отпадък с код 19 12 02 с количество 42,74 тона, придружени със сертификат за произход на отпадъци от черни метали, заведени коректно в отчетна книга по приложение №4. Годишните отчети за 2025г. по приложенията на Наредба №1/2014г. са подадени в срок и са в статус „подписани и подадени“ в НИСО. Банковите гаранции необходими за извършване на дейността са подновени съгласно чл.69 от ЗУО.

На дружеството е издадена Заповед за принудителна административна мярка №ПАМ-3/12.08.2025г. с която се спира експлоатацията на индукционна пещ №1, чрез прекъсване на електрозахранването на трафопост 1 и 2 обслужващи топилните съоръжения. При извършения обход на място се установи, че пломбите два броя поставени на електрозахранването на трафопост 1 и 2 са в цялост и не са нарушени.

При огледа се установи, че дейността се извършва в хале „Леарна“. Дейностите, по рециклиране на отпадъци от черни метали, се осъществяват, в индукционна пещ Dual – Trak с две гнезда. Има специално обособени силози за складиране на доставените отпадъци от черни метали /чугун и стомана/. Покритието на помещенията е непропускливо от бетон. Обособени са места и съдове за различните по вид отпадъци надписани с табели съгласно Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014г. с посл. изм. и доп.). На входа да има изграден контролно-пропускателен пункт, чрез който да се осъществява входящия и изходящия контрол. Количествата приети отпадъци  се измерват на автокантар, с капацитет до 60 тона. Представиха се договори за предаване на образуваните от дейността на дружеството отпадъци с лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

Съгласно гореизложеното се спазват условията поставени №09-ДО-1031-03 от 14.08.2025г. издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка са дадени две предписания, като едно от предписанията е изпълнено, а за второто срокът е по-дълъг и ще бъде извършен последващ контрол.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори на въздействие.

От страна на дружеството при проверката присъства завеждащ ТНБТ, ООС и ПАП