УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповеди №№ РД-23/02.02.2026 г. и РД- на Директора на РИОСВ – Пловдив

Дата на извършване на проверката: 28.05.2026 г.

Обект – „Дестилерия за етеричномаслени култури“

с местонахождение: ПИ с идентификатор 69016.299.11 по КККР на  с. Старосел, местност „Кошовица“, общ. Хисаря обл. Пловдив

стопанисван от  „БЕРЖЕ ТРАКИЯ ” ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух, води /отпадъчни/ и екологична отговорност

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са проверени: производствено помещение с технологично оборудване и съоръжения, котелно помещение, ревизионни шахти – пунктове за собствен мониторинг на пречистени отпадъчни води, 2 броя водоплътни изгребни резервоари за съхранение на производствени отпадъчни води, шнеково устройство за отделяне на отработен розов цвят, пречиствателни съоръжения за битовофекални, дъждовни води, каломаслоуловител, пломба на кран към помпена станция както и документация, която операторът следва да води.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Основна дейност на дружеството е производство на етерични масла чрез воднопарна дестилация и кохобация на маслодайна роза, лавандула и др. етеричномаслени култури.

През 2026 г. кампанията в обекта по производство на етерични масла от маслодайна роза е стартирала на 15.05.2026 г. Към момента на проверката се извършва изваряване на свеж розов цвят.

- По компонент „Атмосферен въздух“:

Източник на емисии в атмосферния въздух от обекта се явява парен котел с номинална входяща топлинна мощност 5.167MW, работещ с гориво природен газ, който се използва за технологични нужди. Изпускащото устройство на котела е оборудвано с пробовземна точка за провеждане на регламентирани собствени периодични и/или контролни измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух с местоположение, съответстващо на изискванията на чл.12 от Наредба №6/1999 г. (обн. ДВ, бр.31/1999 г., с посл. изм. и доп.). Котелът е регистриран като нова средна горивна инсталация по реда на чл.9г от Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което на дружеството е издадено Удостоверение №18 от 19.12.2022 г. от директора на РИОСВ-Пловдив. Към датата на проверката котелът е в работен. Не са представени резултати от проведени собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от котела.

- По компонент „Води“:

Дружеството притежава Разрешително за заустване на пречистени отпадъчни води, издадено от БД ИБР- Пловдив и изпълнява заложените в него условия. Осигурено е локално пречистване на формираните потоци отпадъчни води: ПСОВ за битово-фекалните, каломасло-уловител за дъждовните. Производствените отпадъчни води, формирани от дестилация на розов цвят, след отделяне на отработения розов цвят се събират в два безотточни водоплътни изгребни резервоара. За недопускане възможността за заустване на отпадъчната вода след резервоарите е поставена оловна пломба с печат МОСВ/РИОСВ на кран на помпената станция в затворено положение, за което от Директора на РИОСВ-Пловдив има издадена Заповед за принудителна административна мярка (ПАМ). При извършената проверка е констатирано, че пломбата е с ненарушена цялост.

„БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД провежда собствен мониторинг на заустваните пречистени отпадъчни води. Пробонабирането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. Протоколите с резултати от анализите се представят в РИОСВ-Пловдив и показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения в разрещителното. В законоустановения срок е представен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. За заустваната пречистена отпадъчна вода дружеството заплаща такса в БД ИБР Пловдив по измереното количество. Охлаждащите води се използват оборотно.

В присъствие на представител на дружеството от експерт на РЛ-Пловдив е взета проба за анализ от пункт за мониторинг 1 – РШ, където се смесват всички потоци отпадъчни води преди заустване в повърхностния воден обект - река Кошовица. От пунктовете за собствен мониторинг 2 и 3 проби не са взети поради недостатъчно количество пречистена отпадъчна вода.

- По фактор „Екологична отговорност“:

Дружеството извършва дейности попадащи в т. 3 и т. 4 на Приложение №1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), а именно:

-	Водовземане от тръбни кладенци

-	Съхранение на природна газ за нуждите на котелна централа. Съхранението се извършва в групова бутилкова инсталация за CNG

При извършената проверка е представена Собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети от 15.05.2026 г. В оценката са включени превантивни и оздравителни мерки.

При извършения обход извън границите на площадката не се констатира замърсяване в съседни терени.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: На дружеството са дадени две предписания - за провеждане на СПИ до края на месец юни 2026 г. и докладване на резултатите в РИОСВ-Пловдив.

V. Съответствие, последващ контрол: не са установени нарушения на действащото законодателство по проверяваните компоненти и фактори