УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ–Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-120/20.04.2026г. на Директора на РИОСВ-Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 07.05.2026г.

Обект – „Предприятие за производство на козметика“

с местонахождение: находящ се в ПИ 36498.337.18, ПИ 36498,337.19, ПИ 36498.337.34, ПИ 36498.337.35 и ПИ 36498.337.36 по КККР на гр. Карлово, ул. „Индустриална зона“ №1, община Карлово, област Пловдив.

собственост/наемател: на „БЪЛГАРСКА РОЗА“ АД .

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух, химични вещества и води /отпадъчни/ в обхвата на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (обн., ДВ, бр.45/1996 г., с посл. изм. и доп.), Закона за водите /ЗВ/ (обн., ДВ, бр.67/1999 г., с посл. изм. и доп.) и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Пречиствателна станция;

- Каломаслоуловител и пунктове за мониторинг;

- склад за химикали:

- цех за производство на бяла козметика;

- котелна централа и обход на климатични системи

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Основна дейност на „БЪЛГАРСКА РОЗА“ АД, гр. Карлово е производство на бяла козметика – кремове и шампоани, парфюмерийни и козметични продукти. На площадката на обекта в гр. Карлово не се извършва дестилация на розов цвят.

- Компонент „води“

Дружеството „БЪЛГАРСКА РОЗА“ АД, гр. Карлово е титуляр на разрешително за заустване, издадено от БД-ИБР Пловдив с № 33140127 / 05.11.2019 год., последно продължено и изменено с Решение № РР-6025/04.02.2025г.

В производствения обект се формират производствени отпадъчни води от измиване на оборудването, температурно замърсени охлаждащи води, битово-фекални отпадъчни води от персонала и площадкови дъждовни води. За пречистване на смесен поток отпадъчни води, има изградено локално пречиствателно съоръжение с биологично стъпало. Поради намаления капацитет на производството, работи само единия биоров.

При настоящата проверка не са взети водни проби, поради липса на изтичане.

Пункта за собствен мониторинг е обозначен и е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него;

- Съгласно условията в разрешителното, е осигурено пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория;

- Експлоатацията на канализационната мрежа в обекта и съоръженията към нея се извършва така, че се опазва чистотата на водоприемника, в съответствие на изискванията на разрешителното за заустване;

- Заведен е Дневник за технологична експлоатация, в който ежемесечно да се вписват отчети за заустените отпадъчни водни количества;

- Има монтирани две измервателни устройства за измерване на количества заустени отпадъчни води след ЛПСОВ и след КМУ, въз основа на което се заплаща такса заустени отпадъчни води в БД-ИБР-Пловдив;

- Представен е Доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите за 2025 година.

- Компонент „Атмосферен въздух“

На територията на „БЪЛГАРСКА РОЗА“ АД, гр. Карлово е наличен парен котел ПдПК 0595 тип ПКП-6,5 като същия не се експлоатира от няколко години.

За отопление и охлаждане на производствени и административни помещения се експлоатират климатични системи: За всички системи са представени досиета, които се водят редовно и съдържат записи от извършени проверки за течове. Проверките са извършени от лице, притежаващо сертификат  издаден от Българската браншова камара по машиностроене. За системите е представен отчет в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове и отговаря на представените досиета и налични системи на територията на „Българска роза“ АД гр. Карлово. Системите са етикетирани.

- Химични вещества и смеси и управление на риска

За извършване на основните си дейности – производство на бяла козметика, дружеството използва химични вещества и смеси, включително опасни – спирт, различни видове алкохоли, розово, лавандулово масло и други, за които са представени:

- Заповед № 026/12.02.2026г. по чл.4, т.7 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси;

- Оценка за безопасността на съхранение на ОХВС, включващ инвертаризационен списък, програма за обучение, инструкции за работа и съхранение (последно актуализирано от 04.02.2026г.; протокол от извършено обучение от 25.03.2026г, съдържащ тема, времетраене, участници, подписи);

- Представени са информационни листове за безопасност, които се поддържат в електронен формат. Разгледани са инф. на денатуриран спирт „Захарни заводи“АД, Горна Оряховица и розово масло „Българска роза“ АД.

Опасните химични вещества и смеси се съхраняват в обособено самостоятелно помещение с ограничен достъп, без връзка с канализациата.

За налините опасни вещества, включени в Приложение 3 на ЗООС е изготвен и представен доклад от извършена класификация с нисък или висок рисков потенциал. На територията на дружеството са налични резервоари за мазут, които не се използват от много години, поради отпаднала необходимост на котела, за чието обслужване са били предназначени. Останалите опасни вещества са в количества, много под праговите количества в Прил.3 на ЗООС.

Дружеството се явява „Потребител“ по веригата и „Производител“ по смисъла на Регламент ЕС 1907/2026.

Произведеното количество розово масло за 2025 г. е под 1 тон.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са констатирани несъответствия.

V. Съответствие, последващ контрол:

Дейността на обекта съответства с изискванията на екологичното законодателство по проверените компоненти и фактори на околната среда.