УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролна дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповеди № РД-203 от 04.07.2024 г. и             № РД-238 от 14.08.2024 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив

Дата на извършване на проверката: 19.09.2024 г.

Обект: „Канализационна система гр. Хисаря с градска пречиствателна станция за отпадъчни води“

с местонахождение: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, територията на ПСОВ-Хисаря

собственост на: „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство както следва: Закон за управление на отпадъците, Закон за водите и Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (по компоненти и фактори: „Отпадъци“, „Води“ и „Екологична отговорност“).

II. Проверени инсталации:

„ГПСОВ на гр. Хисаря“:

- груби решетки;

- комбинирано съоръжение;

- биологично стъпало SBR – 3 броя;

- аеробен стабилизатор, силоз и центрофуга за уплътняване на утайката;

- полимерна станция;

- площадка за компостиране и вермикомпостиране;

изходен канал с шахта за мониторинг.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

В обект: „Канализационна система гр. Хисаря с градска пречиствателна станция за отпадъчни води“ с местонахождение: обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр. Хисаря, територията на ПСОВ-Хисаря, се извършва комплексна проверка

1. По фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава издадено Решение № 09 – ДО – 1087 - 05 от 05.07.2024 г. за извършване на дейности по третиране с код R3, R12 и R13, на отпадъци с код       19 08 05 и 20 02 01 на площадка №2, както и регистрационен документ за събиране и транспортиране с № 09-РД-1190-03 от 11.11.2021г.

За генерираните от дейността отпадъци, дружеството е извършило класификация и притежава утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 2/2014г. Отчетността за дейности с отпадъци се води съгласно изискванията на Наредба            № 1/2014г. в НИСО редовно и коректно. Годишният отчет за дейностите по отпадъците за 2023г., по съответните приложения е подаден чрез НИСО и е в статус „Подписан“. За предаване на генерираните производствени отпадъци се представиха договори с лица притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

При извършения обход на площадката се установи, че има обособени места и съдове с обозначителни табели за временно съхранение на образуваните производствени отпадъци до предаването им на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. Площадката за третиране (компостиране и вермикомпостиране) на разрешените отпадъци е изградена съгласно изискванията на нормативната уредба, покритието е непропускливо  - от бетон. На изхода е изграден линеен канал, като събрания там инфилтрат се отвежда към пречиствателните съоръжения. Образуваната утайка след процеса на вермикомпостиране се извозва до площадка № 1 на дружеството, след което се предава на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране.

2. Компонент  „Води“

ПСОВ Хисаря е въведена в редовна експлоатация с титуляр на разрешителното за заустване община Хисаря. Оператор на обекта е «ВиК» ЕООД гр. Пловдив на основание на сключен договор.

За канализационната система на гр. Хисаря има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 33140100/03.05.2011г. С решение РР № 4433/03.12.2021г. срока на действие на разрешителното е удължен до 05.2027г. Водоприемник на пречистените отпадъчни води е Дере (Каварджиклийска река).

При проверката се констатира, че всички съоръжения по пътя на пречистване на отпадъчните води са в техническа и експлоатационна изправност. В пречиствателната станция постъпват за пречистване смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и дъждовни. Биологичното пречистване се извършва в три броя циклично действащи био басейни (SBR). В момента на проверката биологичното пречистване се извършва в два броя био басейни, а третия е в планов ремонт. Количествата постъпващи отпадъчни води на вход станция се измерват. Няма отклонения от заложените в разрешително за заустване количества води. Центрофугата за обезводняване на утайките в момента е в ремонт и те се събират в свободна клетка.

Пункта за мониторинг е обозначен, осигурен е постоянен и безопасен достъп. «ВиК» като оператор на обекта провежда заложения в разрешителното собствен мониторинг, който е ежемесечен. Пробовземането и изпитването се извършва от акредитирана лаборатория на «ВиК» ЕООД Пловдив. В представените протоколи от собствен мониторинг няма отклонения от ЕИО, определени в Разрешителното за заустване. На обекта ГПСОВ Хисаря е въведен експлоатационен дневник, който се води ежедневно и коректно.

При проверката в присъствие на представител на оператора е взета проба пречистена отпадъчна вода.

3. Фактор „Екологична отговорност“

Дейността по заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект попада в т. 3 на Приложение №1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. При извършената проверка не е представена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или за случаи на причинени щети със съдържание съгласно Приложение №1 на Наредба №1/2008 г. С дадено предписание е изискано да се представи такава оценка в РИОСВ-Пловдив.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

На дружеството е дадено предписание, което е изпълнено в срок.

V. Съответствие, последващ контрол