УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Фабрика за производство на пластмасови опаковки“,

община Съединение, стопанисвана от „ ИТД “ ЕООД

На основание План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-23/02.02.2026 г. и Заповед № РД-156/11.05.2026 г на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на обект „Фабрика за производство на пластмасови опаковки, автомивка и ведомствена бензиностанция“, област Пловдив, община Съединение, град Съединение, ул. „Чардафон Велики“  № 72, представляваща УПИ № 6,8,9,10,11,12 от кв. 29 по плана на гр. Съединение, с обща площ 26 149 кв. м.,  стопанисвана от „ ИТД “ ЕООД.

Дата на извършване на проверката: 21.05.2026г.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компонент  „Отпадъчни води и  фактор „Отпадъци“

II. Проверени инсталации:

- Цех за производство на пластмасови опаковки;

- Площадка за съхранение на образуваните на обекта отпадъци ;

- Производствен цех с обособено мелнично помещение;

- Пунктове за мониторинг на отпадни води;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

По фактор „Отпадъци“ :

За извършваната дейност дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив регистрационен документ с № 09-РД-00000457-07 от 24.11.2025 г., както и  регистрационен документ за събиране и транспортиране № 09-РД – 556 - 02 от 05.02.2021 год.

Процеса на рециклиране включва няколко етапа: смилане, сушене, екструдиране и дълбоко пречистване. За генерираните от дейността отпадъци, дружеството притежава утвърдени работни листове от Директора на РИОСВ-Пловдив. При направена справка в Национална информационна система за отпадъци (НИСО) се установи, че отчетността се води редовно. Годишният отчет е подаден в законоустановения срок. Представиха се  договори за предаване на генерираните отпадъци на площадката с фирми притежаващи разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО. Има обособени места и съдове за съхраняването на генерираните отпадъци от площадката, същата е оградена, охраняема, с видеонаблюдение, с изградена инфраструктура и покритие бетон и асфалт. Опасните отпадъци са под навес в обособени клетки с надпис по кодове. Дружеството пуска на вътрешния пазар на Република България опакована стока, за което се дължи заплащане на продуктова такса. Представи се договор с организация по оползотворяване и удостоверение към него за участие в колективна система по оползотворяване на масово разпространени опаковки. Представиха се попълнени месечни справки-декларации по Приложение 15. Продуктовата такса се заплаща към организацията всеки месец, което се потвърдени с последно заплатена фактура за месец април.

По компонент Компонент „Води“ /отпадъчни/

Проверката на обекта е на основание чл. 151, ал.4 от Закона за водите, във връзка с утвърден план за контролна дейност на РИОСВ-Пловдив за 2026г. и на основание Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив.

Дружеството притежава разрешително за заустване в повърхностен воден обект – река Потока, издадено от БД-ИБР Пловдив със срок на действие до 12.12.2022 г. Дружеството е подало заявление в БД-ИБР Пловдив за продължаване действието на разрешителното в срок с номер № РР-08-93/08.12.2022г.

За пречистване на смесен поток битово – фекални отпадъчни води и производствените охлаждащи води, формирани на обекта е изградено пречиствателно съоръжение – биофилтър 1. За пречистване на поток битово – фекални отпадъчни води, формирани на обекта е изградено пречиствателно съоръжение – биофилтър 2.

Водоприемник на пречистените отпадъчни води е река Потока. При проверката са взети две проби в присъствие на представител на фирмата.

Дружеството изпълнява заложените условия в разрешителното, а именно:

- Представен е Доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите за 2025 год. в срок и копие от платежно нареждане за платена такса за заустване на пречистени отпадъчни води в БД-ИБР Пловдив.

- Съгласно условията в разрешителното, е осигурено пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория;

- Експлоатацията на канализационната мрежа в обекта и съоръженията към нея се извършва така, че се опазва чистотата на водоприемника, в съответствие на изискванията на разрешителното за заустване;

- Заведен е Дневник за технологична експлоатация, в който ежемесечно да се вписват отчети за заустените отпадъчни водни количества;

- Има монтирани две измервателни устройства за измерване на количества заустени отпадъчни води, въз основа на които се заплаща такса заустени отпадъчни води в БД-ИБР-Пловдив;

- Осигурен е постоянен и безопасен достъп до пунктовете за мониторинг.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на околната среда.