Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 13.09.2024 г. е извършена комплексна проверка на обект „Предприятие за производство на оградна мрежа “ в с. Ягодово, стопанисван от „ЙОТА“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на въздействие: атмосферния въздух и шум в околната среда.

II. Проверени инсталации:

- Цех за производство на електрозаварени оградни пана:

- Цех за плетена оградна мрежа;

- Цех за производство на метални врати;

- Цех за прахово боядисване.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Основната дейност в обекта е свързана с производство на оградна мрежа, оградни пана, бодлива тел.

По Фактор „Шум в околната среда“

Обекта се намира в близост до жилищни сгради с. Ягодово, община Родопи. Основните източници на шум са разкройващи машини, вентилатори и  др. оборудване в цеховете При проверката са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от площадката на обекта. Резултатите от измерването показват, че нормите за шум в околната среда са спазени.

- Компонент „Атмосферен въздух“

Производството в обекта е обособено в отделни цехове, както следва:

В Цех за производство огради пана се експлоатира автоматична линия, към която се подава поцинкована тел за електрозаваряване в портална машина, към която е изградена локална аспирация с пречиствателно съоръжение- филтър. Извършва се редовна подмяна на филтърните елементи във връзка с гаранционното обслужване на машината.

В Цеха за плетена оградна мрежа се ползват 9 броя автоматични линии за плетена мрежа с изградена климатизация към тях с цел поддръжка на оптимален режим на работа на линиите. – до 24 °С. В същия цех се извършва и екструдиране (обличане) на оградна тел.

В Цех за производство на метални врати се извършва ръчна заварка с СО2 апарати на отделни метални части.  Уловените емисии от работните зони преминават през касетъчни филтри за пречистване.

В Цех за прахово боядисване се извършва ръчно нанасяне с пистолет на прахова боя върху отделни метални елементи. Формираните прахови емисии се улавят в рамките на самото помещение, преминават през пречиствателно съоръжения – циклон за утаяване на уловените остатъци от боята и се връщат обратно в процеса. След нанасяне на праховата боя детайлите се сушат в сушилна камера, намираща се в рамките на производствения цех. Към помещението за прахово боядисване не е изградена аспирационна система. За вентилация и проветряване на помещението подаването на свеж въздух в помещението се извършва посредством решетъчни капаци за прозорци, направени от метални напречни парчета, за регулиране на въздух (жалузи). Отвеждането на въздухът се извършва посредством три броя вентилационни отвори с монтирани стенни вентилатори.

За ползваните в обекта, климатични системи, работещи с флуорсъдържащи парникови газове се поддържат досиета с нанесени проверки за течове. Дружеството е извършило регистрация и е подало отчет за 2023 г. в информационната система за флуорсъдържащите парников газове.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори на въздействие.

От страна на дружеството при проверката присъства управителя на обекта.