УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-152/11.05.2026 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив

Дата на извършване на проверката: 03.06.2026 г.

Обект: Млекопреработвателно предприятие „Млечна долина“

с местонахождение: с. Ведраре, общ. Карлово, ул. „10-та“ №30

стопанисван от „Ненко Трифонов Фуудс” ООД

I. Цел на проверката:

Проверката е извършена в изпълнение на Плана за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2026 г. във връзка с установяване на спазване изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на въздействие - атмосферен въздух, отпадъчни води и опасни химични вещества и смеси.

II. Проверени инсталации:

При извършената проверка се направи обход на следните производствени участъци:

-	котелно помещение;

- хладилни и климатични инсталации;

- пречиствателна станция за отпадъчни води;

- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

- производствени цехове;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Основната дейност на дружеството е преработка на сурово мляко и производство на млечни продукти.

- По компонент „Атмосферен въздух“:

На територията на обекта за технологични нужди се експлоатират два парни котли „Viessmann“, същите притежават Удостоверения за регистрация на нови средни горивни инсталации с №16/03.11.2022 г. и №17/03.11.2022 г., работещи с гориво природен газ .Към момента на проверката в експлоатация е само единия. Парните котли са оборудвани със собствени изпускащи устройства, които са оборудвани с точки за вземане на проби. От страна на оператора се извършват собствени периодични измервания съгласно изискванията на  Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. Дружеството изпълнява задължението си ежегодно да представя информация по чл. 9г, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45/1996 г. с посл. изм. и доп.).

За съхранение на суровини и готова продукция на площадката се експлоатират хладилни системи работещи с флуорсъдържащи парникови газове. За същите се представиха досиета, които се водят редовно и съдържат записи от извършени проверки за течове от лице притежаващо сертификат издаден от Българска браншова камара по машиностроене. Системите са етикетирани. За същите е подаден годишен отчет за 2025 г. в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове в законоустановения срок. През отчетната 2025 г. в системите не е извършвано доливане на свежи флуорсъдържащи парникови газове.

2.По „Химични вещества и смеси и управление на риска“

За извършване на основната си дейност, дружеството използва опасни химични вещества и смеси – киселини, основи, почистващи препарати, за които се представиха:

Инвентаризационен списък; заповед от 12.09.2025 г. по чл.4, т.7 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси; информационни листове за безопасност изготвени съгласно изискванията на Регламент 1907/2006 REACH; оценка за безопасността на съхранение на ОХВС съгласно чл.4, т.4 от същата Наредбата; инструкции за работа и съхранение с опасни химични вещества. ОХВС се съхраняват в обособено самостоятелно помещение с ограничен достъп, същите се доставят от български фирми. Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ по смисъл на Регламент REACH.

3. Компонент „Отпадъчни води“

Проверката се извършва на основание чл. 151, ал.4 от Закона за водите и на основание план за контролна дейност на РИОСВ-Пловдив за 2026г.

На обекта се формират отпадъчни води с битово-фекален характер и производствени отпадъчни води от измиване на помещенията, съоръжения и съдове, цистерни. Отпадъчните води се пречистват в локална пречиствателна станция с биологично стъпало, намираща се на площадката на обекта. Цвикът не се вкарва в пречиствателното съоръжение и се транспортира до био-газ инсталация, която се намира на друга площадка.

Пречистените води се отвеждат в канализационната мрежа на с. Ведраре и от там в повърхностен воден обект р. Бяла река.

С оглед установяване на качествата на заустваната отпадна вода, е взета една проба за анализ от ревизионна шахта на изход ЛПСОВ. Пробонабирането е извършено от експерт от РЛ-Пловдив в присъствие на представител да дружеството.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: При извършената проверка не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол: не са установени несъответствия с действащото законодателство по проверяваните компоненти и фактори