УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 04.06.2026 г. е извършена комплексна проверка в обект „Шоурум и сервиз на Мерцедес Бенц“ с оператор „СИЛВЪР СТАР РИТЕЙЛ“ ЕАД, разположено в землище на с. Бенковски, общ. Марица

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда(ЗООС), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Дейността на територията на обекта е свързана с продажба и след продажбено сервизно обслужване на МПС. При проверката са проверени:

склад за съхранение свежи фреони към сервизна база;

-склад за съхранение и тониране на бои;

-камери за боядисване;

-котелно  помещение;

-пунктове за мониторинг №1 и №2

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух“

Основната дейност на дружеството е свързана с продажба и сервизно обслужване на превозни средства.

На територията на обекта в сервизния център се експлоатират две нови камери за боядисване, които са оборудвани с филтри и собствени изпускащи устройства, както и точки за вземане на проби. За дейността си боядисване и пребоядисване на превозни средства дружеството притежава Удостоверение за регистрация на инсталация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух издадено от директора на РИОСВ-Пловдив. От страна на дружеството  за календарната 2025 г. пред РИОСВ-Пловдив не е представена декларация на основание на чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г.  в законоустановения срок, а именно 31.03.2026 г.

През 2026 г. в законоустановения срок е представена информация по приложение №6 към Наредба за ограничаване емисиите ЛОС при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепараторни продукти. Всички бои, лакове и авторепараторни продукти използвани на обекта са закупени от български дистрибутор, и са етикетирани на български език. На територията на обекта не се поддържат големи количества бои. На място се извършва компютърно тониране и смесване.

На територията на обекта за отопление се експлоатира водогреен котел с номинална мощност 0,650 MW, работещ на гориво природен газ. Същият не е в работен режим към момента на проверката.

Дружеството е ползвател и оператор на оборудване, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) 2024/573. В сервизната база за обслужване на автоклиматици се използват свежи флуорсъдържащи парникови газове R 134а и R 1234yf. В дружеството има сетифицирани лица притежаващи сертификат издаден от Българска браншова камара по машиностроене.

За климатизация на търговската зала се експлоатира климатично оборудване попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) 2024/573. За системата се представи досие, което се води редовно. Системата е етикетирана.

Дружеството е представило отчет в ИС ФПГ за календарната 2025 г. в срока до 31.03.2026 г.

- Компонент „Води“ - отпадъчни:

Проверката на обекта е на основание член 151, ал.4 от Закона за водите и във връзка с изпълнение на плана за конролна дейност на РИОСВ-Пловдив за 2026г. и за проверка изпълнение на условията, заложени в Рзарешително за заустване, издадено от БД-ИБР-Пловдив.

При настоящата проверка се констатира, че формираните на обекта отпадъчни води – битово-фекални след ЛПСОВ и производствени, формирани от корпуса за ремонт на МПС след КМУ се отвеждат за заустване в повърхностен воден обект – отводнителен канал.

Дружеството – ползвател изпълнява условия, заложени в РЗ:

- Пробовземането и изследването за собствен мониторинг се извършва в акредитирана лаборатория.

- Пунктовете за мониторинг са обозначени и достъпни.

- Има монтирани измервателни устройства за измерване на количества заустени отпадъни води.

- Заведен е технологичен дневник, в който се вписват заустените месечни количества.

- Представен е доклад по чл. 48, ал.1, т.12 от Закона за водите за 2025г. в срок.

- Канализационната система на обекта се поддържа в добро експлоатационно състояние.

- При настоящата проверка е взета една проба от Пункт за мониторинг № 1.

- При настоящата проверка са представени: протоколи от изпитване извършени от акредитирано лаборатория.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка е дадено  предписание, което е изпълнено в срок.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка е установено документално нарушение на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори на въздействие.

От страна на дружеството при проверката присъства експерт сграден фонд