УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-62/06.03.2026 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката:

Обект – Предприятие за производство на дросели за електромотори за автомобилната промишленост,

с местонахождение: с. Белозем, ПИ с идентификатор 03620.43.158 по КККР на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив,

собственост на „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух и води /отпадъчни/ в обхвата на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (обн., ДВ, бр.45/1996 г., с посл. изм. и доп.), Закона за водите /ЗВ/ (обн., ДВ, бр.67/1999 г., с посл. изм. и доп.).

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- производствени помещения;

- технологични машини и съоръжения, климатично оборудване;

- пречиствателни съоръжения, външни дъждосъбирателни шахти и пунктове за мониторинг;

- документация.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Основна дейност на дружеството, извършвана в обект  „Предприятие за производство на  дросели за електормотори за автомобилната промишленост“ с местонахождение  с. Белозем, местност „Саите“, ПИ 03620.43.158 по КККР на с. Белозем, община Раковски, обл. Пловдив е производство на различни видове дросели за електрокомпоненти. Производствения процес протича през следните технологични етапи: прием на елементи, монтаж – лепене, навиване, изпичане, точкова заварка, пресоване в зависимост от вида на дросела, тестване, етикетиране, опаковка  и експедиция на готова продукция.

- Компонент „Води – отпадъчни“:

Дружеството притежава разрешително за заустване в повърхностен воден обект – „отводнителен канал“, поречие на река Марица, издадено от БД-ИБР Пловдив с № 33740272 / 04.12.2023 год. Валидността на разрешителното за заустване е 20.12.2029 год.

В производствения обект не се формират производствени отпадъчни води. За пречистване на битово-фекалните отпадъчни води, формирани на обекта, е изградено пречиствателно съоръжение. Изградено е пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител за нефтопродукти за пречистване на формиращия се поток площадкови дъждовни води.

Дружеството изпълнява заложените условия в разрешителното, а именно:

- Трайно са сигнализирани пунктовете за собствен мониторинг и е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него;

- Резултатите от провеждания собствен мониторинг се представят в РИОСВ-Пловдив в срок, във връзка с изискванията на чл. 174 от Закона за водите и на основание чл.67, чл.68 и чл.69 от Наредба №1 за мониторинг на водите. За 2025 год. са представени протоколи за мониторинг на отпадъчните води за три тримесечия;

- Съгласно условията в разрешителното , е осигурено пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория;

- Експлоатацията на канализационната мрежа в обекта и съоръженията към нея се извършва така, че се опазва чистотата на водоприемника, в съответствие на изискванията на разрешителното за заустване;

- Извършва се почистване на маслоуловителя поне веднъж годишно и при необходимост;

- Заведен е Дневник за технологична експлоатация, в който ежемесечно се вписват отчети за заустените отпадъчни водни количества;

- Има монтирано измервателно устройство за измерване на количества заустени отпадъчни води;

- При настоящата проверка е взета една проба от пункт за мониторинг № 2. От другите пунктове не е констатирано изтичане.

- Компонент „Атмосферен въздух“:

Производството на дросели е технологичен процес, който протича през няколко последователни етапа. След навиване на медната бубина в нея се залепва феритно ядро /използва се по капка лепило Omnifit 200L Henkel Loctite на ядро/. За втвърдяване на лепилото, с което е залепено феритното ядро в обекта се ползват 15 бр. електрически индукционни печки. Към момента на проверката в работен режим са 10 печки. Емисиите, формирани от изпичането се улавят от монтиран над печките смукателен чадър, след което се  отвеждат в атмосферния въздух  от изпускащо устройство, изведено на покрива на помещението. Изпускащото устройство на индукционните печки е оборудвано с пробовземна точка за провеждане на регламентирани измервания на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от изпичането. Разположението на пробовземната точка е  утвърдено от директора на РИОСВ-Пловдив с писмо изх.№ О-3071-1/27.07.2022 г.

От страна на оператора в РИОСВ-Пловдив са докладвани резултати от проведени собствени периодични измервания /СПИ/ през м. юли 2022 г. В хода на проверката се представиха протоколи за проведени СПИ на изпускащо устройство от индукционните печки на 01.08.2024 г. Измерванията са проведени от акредитирана лаборатория, при 80% натоварване. Получените резултати, отразени в Протокол от изпитване № ВШ-340В/02.08.2024 г. показват спазване на нормата за допустими емисии по показател общ въглерод, определена в чл.15, ал.1 от Наредба №1/2005 г.

За поддържане на оптимален температурен режим в производствените помещения на обекта, както и за административно-битовата част се експлоатира климатично оборудване /29 бр./, работещо с фреон R-410 А в количества над 5 тона СО2 еквивалент във всяка система. Оборудването е действащо. Представиха се досиета на системите, които се водят редовно с последен запис от извършени проверки за течове на 09.04.2025 г. от сертифицирано от ББКМ лице /Сертификат № 539 от 21.06.2024 г./. На 15.11.2025 г. при установен теч е допълнен фреон R-410 А – 24,500 кг. в климатична система от два модула Samsung VRF, монтирана през 2022 г. с общ заряд на хладилен агент от 24, 500 кг. Оборудването е етикетирано в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Съгласно справка, извършена  в ИС ФПГ, дружеството, в качеството на оператор на оборудване, работещо с ФПГ  е подало годишен отчет за 2025 г. в срока до 31.03.2026 г. Отчетът е със статус „Валиден“. Наличното в обекта климатично оборудване съответства на описаното в годишния отчет.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол:

Дейността на обекта съответства с изискванията на екологичното законодателство по проверените компоненти и фактори на околната среда.