УТВЪРЖДАВАМ:

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2026 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-61/06.03.2026г

Дата на извършване на проверката: 17.03.2026г.

Обект – Складова база и предприятие за производство на електрически платки за тежкотоварни и селскостопански машини,

с местонахождение: с. Белозем, местност „Саите“, ПИ 036073 по КККР на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив,

собственост на „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД. „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК АЙ СИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД стопанисва обекта въз основа на договор за наем с „Вюрт Електроник ИБЕ БГ“ ЕООД.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух и води /отпадъчни/ в обхвата на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (обн., ДВ, бр.45/1996 г., с посл. изм. и доп.), Закона за водите /ЗВ/ (обн., ДВ, бр.67/1999 г., с посл. изм. и доп.).

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- склад и складова база;

- производствено помещение;

- технологични машини и съоръжения, включително климатично оборудване;

- външни дъждосъбирателни шахти, пречиствателно съоръжение и пункт за мониторинг;

- документация.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Основна дейност на „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК АЙ СИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, извършвана в обект  „Склад и предприятие за производство на електрически платки за тежкотоварни и селскостопански машини“ с местонахождение  с. Белозем, ПИ 036073 по КККР на с. Белозем, община Раковски, обл. Пловдив е производство на производство на електрически платки, като производствения процес протича през следните технологични етапи: запояване, пресоване, лакиране, електрически тест, монтиране, окомплектоване, краен контрол, пакетиране  и експедиция на готова продукция.

- По компонент „води“

Дружеството „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД притежава разрешително за заустване в повърхностен воден обект – „отводнителен канал“, поречие на река Марица, издадено от БД-ИБР Пловдив с № 33740233 / 05.11.2019 год. Валидността на разрешителното за заустване е изтекла на 05.11.2025 год. „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ ЕООД е подало заявление в БД-ИБР Пловдив за продължаване срока на действие на разрешителното за заустване с вх. № РР-08-20/28.05.2025 год.

В производствения обект не се формират производствени отпадъчни води. За пречистване на битово-фекалните отпадъчни води, формирани на обекта, е изградено пречиствателно съоръжение. Има изградено и пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител за нефтопродукти за пречистване на формиращия се поток площадкови дъждовни води.

Дружеството изпълнява заложените условия в разрешителното, а именно:

- Трайно е сигнализиран пункта за собствен мониторинг и е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него;

- Резултатите от провеждания собствен мониторинг се представят в РИОСВ-Пловдив в срок, във връзка с изискванията на чл. 174 от Закона за водите и на основание чл.67, чл.68 и чл.69 от Наредба №1 за мониторинг на водите;

- Съгласно условията в разрешителното , е осигурено пробовземане и изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория;

- Експлоатацията на канализационната мрежа в обекта и съоръженията към нея се извършва така, че се опазва чистотата на водоприемника, в съответствие на изискванията на разрешителното за заустване;

- Предвидено е почистване на маслоуловителя поне веднъж годишно и при необходимост;

- Заведен е Дневник за технологична експлоатация, в който ежемесечно да се вписват отчети за заустените отпадъчни водни количества;

- Има монтирано измервателно устройство за измерване на количества заустени отпадъчни води;

- Компонент „Атмосферен въздух“:

В обект, находящ се в имот  № 036073, стопанисван от „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК АЙ СИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се извършва производство на електрически платки за тежкотоварни и селскостопански машини. Производствения процес протича през няколко последователни етапа. В зависимост от вида на произвеждания артикул, някои платки подлежат на лакиране /шприцване/ с цел предпазване на компонентите от корозия. В камерата за лакиране се извършва нанасяне на защитното покритие и изпичане. Инсталацията е оборудвана със смукателна вентилация с осигурено пречистване /филтър/, преди отвеждане на формираните емисии в атмосферния въздух. Към момента на проверката се извършва ръчно нанасяне на покритие с пистолет. Изпускащото устройство на инсталацията е оборудвано с пробовземна точка за провеждане на регламентирани измервания на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух. Разположението на пробовземната точка е  утвърдено от директора на РИОСВ-Пловдив с писмо изх.№ О-701-3/17.04.2024 г. От страна на оператора в РИОСВ-Пловдив са  докладвани резултати от проведени собствени периодични измервания /СПИ/ през м. август 2024 г. Извършена е оценка за съответствие на докладваните резултати, при която не е установено превишение на НДЕ, определена в чл.15, ал.1 от Наредба №1/2005 г. (обн., ДВ, бр.64/2005 г.).

Дейността по нанасяне на покритие върху намотъчен проводник с употреба на продукти, съдържащи в състава си летливи органични съединения попада в обхвата на категориите дейности от Приложение №1 на Наредба №7/2003г. (обн., ДВ, бр.96 от 31.10.2007 г., с посл. изм и доп.). В тази връзка инсталацията за нанасяне на покрития е вписана в публичния регистър по чл.30л, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което от директора на РИОСВ-Пловдив е издадено Удостоверение за регистрация №163/22.02.204 г. на оператор „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК АЙ СИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 206969474, като собственик на инсталацията за нанасяне на покрития.

При извършената проверка на място е установено, че собственик на сградата и климатичното оборудване е дружеството  „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“. За поддържане на оптимален температурен режим в обекта се експлоатира климатично оборудване /11 бр./, работещо с фреон R-410 А  и R-407 С   в количества над 5 тона СО2 еквивалент във всяка система. Оборудването е действащо. Представиха се досиета на системите, които се водят редовно с последен запис от извършени проверки за течове на 09.04.2025 г. от сертифицирано от ББКМ лице /Сертификат № 539 от 21.06.2024 г./. Не е извършвано допълване на фреон в системите. Оборудването е етикетирано в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Съгласно справка, извършена  в ИС ФПГ, дружеството „ВЮРТ ЕЛЕКТРОНИК ИБЕ БГ“ в качеството на собственик на оборудване, работещо с ФПГ  е подало годишен отчет за 2025 г. в срока до 31.03.2026 г. Отчетът е със статус „Валиден“. Наличното в обекта климатично оборудване съответства на описаното в годишния отчет.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол:

Дейността на обекта съответства с изискванията на екологичното законодателство по проверените компоненти и фактори на околната среда.